ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ

ПРИ ПОЖАРЕ

На пожарах существует три опасные зоны, пребывание в которых опасно для здоровья людей и может привести к смертельному исходу. Это – зона горения, зона задымления и зона теплового воздействия.

В зоне задымления на организм человека воздействуют продукты горения. Люди чаще всего погибают на пожарах от отравления токсичными веществами, продуктами горения, дымом.

В зоне теплового воздействия опасна высокая температура, в ней протекают процессы теплообмена между поверхностью пламени и окружающей средой, воздухом.

Зона горения опасна воздействием на организм открытого пламени, возможно получение термических ожогов различных степеней, вплоть до омертвения тканей, конечностей. В зоне происходит разложение горючих материалов, горение газов и паров.

Поэтому, при пожаре необходимо опасаться: высокой температуры, задымленности и загазованности, взрывов технологического оборудования и приборов, обрушения конструкций зданий и помещений, провалов в прогоревшие перекрытия.

Опасно входить в зону задымления при видимости менее 10 м.

- Обнаружив запах дыма, гари – постарайтесь выяснить место горения, что именно горит.

- Если очаг пожара, загорание – незначительно, приступите к тушению с помощью подручных средств или передвижных средств пожаротушения.

- Если Вам не удается ликвидировать пожар своими силами, выйдите из помещения, плотно закройте дверь и немедленно сообщите в службу спасения по телефону – «01».

- В случае если Вы обнаружили серьезное загорание, и пожар интенсивно (быстро) развивается, немедленно вызовите службу спасения, телефон «01».

- Отправьте на улицу детей, престарелых, а если из горящего помещения раздаются крики о помощи и дверь заперта, вскройте ее и организуйте спасение людей.

При спасении пострадавших из горящих зданий соблюдайте следующие правила:

Помните! В задымленном помещении необходимо продвигаться ползком или пригнувшись, нос и рот прикройте мокрым платком, полотенцем, тканью.

Маленькие дети от страха часто прячутся под кровати, в шкафы, забиваются в угол.

Не вскрывайте оконных проемов и других источников, которые обеспечат поступление в зону горения свежего воздуха, что приведет к мгновенному развитию пожара.

Запрещается: разбивать оконное остекление, открывать форточки и двери, проводить любую вентиляцию в помещении.

Прежде чем войти в горящее помещение, накройтесь с головой мокрым покрывалом, плащом, куском плотной ткани.

Дверь в горящее помещение открывайте осторожно, во избежание вспышки пламени, от быстрого притока свежего воздуха.

Для защиты от дыма (угарного газа) – дышите через увлажненную ткань.

Если на Вас загорелась одежда, ложитесь на землю и, перекатываясь, сбивайте пламя. Бежать нельзя – это приведет к развитию горения одежды.

Обнаружив, увидев человека в горящей одежде – попытайтесь его повалить, набросьте на него пальто, покрывало или плотную ткань и плотно прижмите. Затем помогите снять одежду, осмотрите пострадавшего, при необходимости окажите помощь.

В случае, когда Вы приняли решение приступить к тушению пожара, будьте крайне осторожны. Помните, что может произойти мгновенное распространение огня, взрыв, обрушение конструкций. Обязательно определите и выберите путь и способ эвакуации или спасения, наикратчайший путь наружу здания.

Постарайтесь не допустить распространение огня на соседнее оборудование, конструкции, мебель и т.п.

Пожар нужно тушить не по дыму, а только в зоне горения, т.е. огнегасящие вещества направляйте в место наиболее интенсивного горения (на горящую поверхность), а не на пламя.

Если горит вертикальная поверхность, воду подавайте в верхнюю часть, в помещении применяйте распыленные струи, что способствует осаждению дыма и снижению температуры.

Если в зоне пожара находиться больше невозможно или Вы эвакуируете пострадавших, выходите из зоны в наветренную сторону, т.е. навстречу ветру.

Внимание! При горении электропроводки или электроприборов, сначала обесточьте источник, т.е. выверните пробки в электросчетчике или выключите рубильники, а потом приступите к тушению. Используйте порошок, песок. Горючие жидкости, бензин, дизтопливо, керосин необходимо тушить пенообразующим составом, песком, землей, небольшие очаги накрыть брезентом, покрывалом.

При тушении используйте огнетушители, пожарные краны, а также воду, песок и др. подручные средства.